ECO2BIZ — Plataforma de gestión ambiental

Especificación funcional

Módulo de integración de monitoreo geotécnico de relaveras — Cliente: Volcán Compañía Minera

Versión 1.0 · Agosto 2026

# 1. Objetivo

Integrar en ECO2BIZ los instrumentos de monitoreo geotécnico instalados en las relaveras de Volcán (piezómetros Casagrande y de cuerda vibrante, inclinómetros multi-profundidad, acelerógrafos, InSAR y celdas de asentamiento), consolidando en una sola plataforma la telemetría en tiempo real actualmente vigente junto con el análisis histórico ya realizado, de modo que la gestión de seguridad de presas y el cumplimiento ambiental cuenten con una fuente única de verdad.

# 2. Alcance

## 2.1 Incluye

- Conexión con el sistema de telemetría vigente para la ingesta automática de lecturas en tiempo real.

- Carga y consolidación de la data histórica y de los análisis geotécnicos ya elaborados, como línea base.

- Normalización de los datos de los cinco tipos de instrumento a un modelo de datos único.

- Configuración de umbrales de atención, alerta, alarma y emergencia por instrumento y por relavera.

- Notificaciones automáticas a los responsables de seguridad de presas.

- Visualización de series de tiempo, secciones instrumentadas y capa de deformación superficial (InSAR).

- Reportería periódica para autoridades (ANA, OEFA) y auditorías internas.

## 2.2 No incluye (fuera de alcance en esta fase)

- Reemplazo de los sensores de campo o del sistema de telemetría actual.

- Modelamiento numérico de estabilidad de taludes (FEM/LEM); ECO2BIZ consume resultados, no los calcula.

- Automatización de acciones de campo (válvulas, bombeo) a partir de las alertas.

# 3. Arquitectura de integración (resumen funcional)

La integración se plantea en tres capas:

- Capa de ingesta: conector hacia el sistema de telemetría vigente (API/MQTT) más un cargador de archivos para la data histórica y los análisis previos.

- Capa de normalización: motor que traduce cada formato de instrumento al modelo de datos común de ECO2BIZ (instrumento, ubicación, profundidad, valor, unidad, calidad del dato, timestamp).

- Capa de presentación: dashboard, motor de umbrales/alertas y reportería, tal como se ilustra en el mockup de la plataforma.

# 4. Requerimientos funcionales por módulo

| ID | Módulo | Descripción funcional |
| --- | --- | --- |
| RF-01 | Ingesta y conectividad | Conector con el sistema de telemetría vigente; normalización a un esquema único de datos; frecuencia de sincronización configurable por tipo de instrumento. |
| RF-02 | Gestión de activos de instrumentación | Inventario georreferenciado de instrumentos por relavera, con ficha técnica y estado operativo. |
| RF-03 | Umbrales y alertas | Configuración de niveles de acción (atención, alerta, alarma, emergencia) por instrumento y relavera, con notificación automática. |
| RF-04 | Visualización y análisis | Series de tiempo, comparación entre instrumentos de una misma sección, vista en planta con capa InSAR. |
| RF-05 | Reportería y trazabilidad | Reportes periódicos automatizados y registro histórico inmutable de lecturas. |
| RF-06 | Gestión documental de línea base | Repositorio de los análisis geotécnicos existentes, vinculado a la data histórica de telemetría. |

# 5. Historias de usuario

Formato: Como <rol>, quiero <funcionalidad>, para <beneficio>. Prioridad según impacto en seguridad de presas y cumplimiento normativo.

## 5.1 Ingesta y conectividad

HU-01  Conexión con telemetría en tiempo real

Módulo: Ingesta y conectividad     Prioridad: Alta

Como administrador de ECO2BIZ

quiero configurar la conexión con el sistema de telemetría vigente de Volcán

para que las lecturas de todos los instrumentos se reciban automáticamente sin doble digitación

Criterios de aceptación:

- Se puede registrar la URL/credenciales del sistema de telemetría por relavera.

- El sistema confirma la conexión exitosa y muestra la última sincronización.

- Si la conexión falla, se genera una alerta de falla de ingesta, no una lectura vacía.

HU-02  Carga de piezómetros Casagrande (lectura manual)

Módulo: Ingesta y conectividad     Prioridad: Alta

Como técnico de campo

quiero registrar manualmente las lecturas de los piezómetros Casagrande

para que estos instrumentos, que no transmiten automáticamente, queden igualmente integrados en la plataforma

Criterios de aceptación:

- Existe un formulario de carga manual asociado a cada punto Casagrande.

- El sistema exige unidad de medida y fecha/hora de lectura.

- Si pasan más de N días sin lectura, se genera una alerta de mora de lectura.

HU-03  Carga de data histórica y análisis previos

Módulo: Gestión documental de línea base     Prioridad: Alta

Como especialista geotécnico

quiero cargar la data histórica y los informes de análisis ya realizados con la telemetría actual

para contar con una línea base al migrar a la plataforma unificada

Criterios de aceptación:

- Se puede importar data histórica en lote (CSV/Excel) mapeando columnas a instrumento y unidad.

- Los documentos de análisis quedan vinculados a la relavera y al rango de fechas que cubren.

- La data importada se distingue visualmente de la data en tiempo real.

## 5.2 Umbrales, alertas y monitoreo

HU-04  Configuración de umbrales por instrumento

Módulo: Umbrales y alertas     Prioridad: Alta

Como responsable de seguridad de presas

quiero definir los niveles de atención, alerta, alarma y emergencia para cada instrumento

para que el sistema notifique automáticamente cuando una lectura los supere

Criterios de aceptación:

- Los umbrales se configuran por instrumento individual y pueden heredarse por tipo y relavera.

- Cada nivel tiene un color y una acción de notificación asociada.

- El historial de cambios de umbral queda registrado con usuario y fecha.

HU-05  Notificación automática de superación de umbral

Módulo: Umbrales y alertas     Prioridad: Alta

Como responsable de seguridad de presas

quiero recibir una notificación automática cuando un instrumento supere su umbral

para poder actuar oportunamente ante una condición geotécnica anómala

Criterios de aceptación:

- La notificación se envía por correo y, si está configurado, por SMS.

- El mensaje indica instrumento, relavera, valor leído y nivel de severidad.

- La alerta permanece visible en el dashboard hasta que un usuario la reconoce.

HU-06  Registro de eventos sísmicos (acelerógrafos)

Módulo: Visualización y análisis     Prioridad: Media

Como especialista geotécnico

quiero que los eventos sísmicos detectados por los acelerógrafos se registren como eventos discretos con su PGA

para poder correlacionar sismos con variaciones posteriores en piezometría o inclinometría

Criterios de aceptación:

- Cada evento sísmico se almacena con fecha, hora, PGA y estación que lo registró.

- Se puede filtrar el histórico de otros instrumentos por ventana de tiempo alrededor de un evento sísmico.

- Los eventos sobre un PGA configurable generan alerta automática.

## 5.3 Visualización

HU-07  Vista de sección geotécnica instrumentada

Módulo: Visualización y análisis     Prioridad: Alta

Como especialista geotécnico

quiero visualizar en una sola vista las lecturas de los piezómetros e inclinómetros de una misma sección transversal

para evaluar la superficie freática y el comportamiento del talud de forma integrada

Criterios de aceptación:

- La vista permite seleccionar una sección predefinida por relavera.

- Se muestran series de tiempo superpuestas de los instrumentos de esa sección.

- Se puede exportar la vista como imagen para incluir en informes.

HU-08  Capa de deformación superficial InSAR

Módulo: Visualización y análisis     Prioridad: Media

Como responsable de seguridad de presas

quiero ver sobre el plano de la relavera las zonas con deformación detectada por InSAR

para identificar visualmente qué sectores requieren atención sin revisar tablas de datos

Criterios de aceptación:

- La capa InSAR se muestra sobre el plano en planta de la relavera.

- Las zonas se colorean según el nivel de deformación (normal, atención, alerta).

- Al hacer clic en una zona se muestra el detalle de mm/año y la fecha de la última pasada satelital.

## 5.4 Reportería

HU-09  Reporte periódico para autoridades

Módulo: Reportería y trazabilidad     Prioridad: Media

Como responsable de cumplimiento ambiental

quiero generar automáticamente el reporte periódico de monitoreo geotécnico

para cumplir con los plazos de entrega a ANA/OEFA sin consolidar la información manualmente

Criterios de aceptación:

- El reporte se genera en el formato y periodicidad configurados (ej. mensual).

- Incluye resumen de lecturas, alertas activas del periodo y estado de instrumentos.

- El reporte generado queda archivado con fecha de emisión para trazabilidad.

# 6. Priorización sugerida (fases)

| Fase | Alcance | Instrumentos |
| --- | --- | --- |
| Fase 1 — MVP | Ingesta de telemetría vigente, carga de línea base, umbrales y alertas básicas | Piezómetros e inclinómetros |
| Fase 2 | Vista de sección instrumentada, reportería automatizada | Piezómetros, inclinómetros, celdas de asentamiento |
| Fase 3 | Capa InSAR y registro de eventos sísmicos | InSAR y acelerógrafos |

Se recomienda iniciar por piezómetros e inclinómetros al concentrar el mayor volumen de data histórica y ser los de mayor relevancia inmediata para la seguridad de presas; InSAR y acelerógrafos, por su naturaleza de datos distinta (ráster/eventos discretos), se sugieren para una segunda etapa.

# 7. Anexo — Catálogo de instrumentos y unidades

| Instrumento | Variable medida | Unidad típica | Frecuencia de lectura |
| --- | --- | --- | --- |
| Piezómetro Casagrande | Nivel piezométrico | m.c.a. / kPa | Manual, periódica |
| Piezómetro de cuerda vibrante | Presión de poros | kPa | Automática, continua |
| Inclinómetro | Desplazamiento lateral por profundidad | mm | Automática o manual periódica |
| Acelerógrafo | Aceleración sísmica | PGA (g) | Automática, por evento |
| InSAR | Deformación superficial | mm/año | Periódica (pasadas satelitales) |
| Celda de asentamiento | Asentamiento vertical | mm | Automática, continua |